MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: 	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

LOCAL: 	VIA MARGINAL A BR 158, ANEXO A RUA ALEXANDRE NESTOR (TREVO)

ÁREA:	4.340,00 m2 de pavimento

MUNICÍPIO: MARQUINHO - PR.

A obra será executada conforme projeto do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, seguirá as especificações nele contidas e elencadas neste memorial descritivo.

VIA MARGINAL

ÁREA – 4.340,00 M2

EXTENSÃO – 620,00 M

LARGURA – 7,00 M

I)	ESCAVAÇÃO E PREPARO DO SUB-LEITO:

As escavações serão executadas com trator de esteiras, motoniveladora, retro-escavadeira e pá carregadeira auxiliados por caminhões basculantes para remoção do material excedente e inadequado.

Após acertado o greide de projeto, se procederá o preparo do sub-leito. Inicialmente o subleito deverá ser escarificado, patrolado e compactado, tomando as formas do perfil transversal, greides e alinhamentos indicados no projeto. Onde o subleito não apresentar condições favoráveis à compactação com baixo suporte ou material saturado, deverá o material existente ser substituido por material selecionado de modo a conseguir-se um bom suporte, como prescreve a especificação de serviço 07/91 do DER/PR. A compactação será executada longitudinalmente, iniciando do bordo mais baixo e progredindo no sentido do ponto mais alto da seção transversal, exigindo-se que em cada passada do equipamento seja recoberto, no mínimo, a metade da largura da faixa anteriormente definida.

Os equipamentos utilizados são: rolos lisos vibratórios e rolos pneumáticos de pressão regulável, isoladamente ou conjugados. Conforme o tipo do material poderá ser utilizado o rolo pé de carneiro vibratório. Nos locais onde não seja possível o acesso destes equipamentos , serão utilizados compactadores portáteis, manuais ou mecânicos.

- MEIOS-FIOS

- Os meios-fios serão do tipo 2 DER (com sarjeta), moldados “in loco”, com traço 1:3, tendo o perfeito preparo das canchas para o trabalho do equipamento, devendo ser vistoriadas e liberadas pela fiscalização antes do início de sua execução.

- PEDRAS IRREGULARES

As pedras serão assentadas sobre colchão de argila vermelha em canchas de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m a 10,00m no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado.

Nessa marcação deve-se verificar a declividade transversal e longitudinal.

Após segue-se o assentamento das pedras irregulares com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidos, entrelaçadas e bem unidas de modo que não coincidam as juntas vizinhas ficando de forma alongada em sentido transversal do eixo da pista, não excedendo o espaçamento entre as pedras a 0,01m. As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento.

As dimensões da pedra irregular deverão ser:

- Seção de topo variando de 0,05m a 0,12m;

- Altura de 0,13m a 0,17m;

- Consumo médio de 85 a 90 pedras por metro quadrado.

IV.1	REJUNTE DAS PEDRAS

Após concluído o assentamento será espalhada uma camada de pó de pedra, com espessura de aproximadamente 0,02m e com auxílio de vassouras, rolos e vassourões será feita a varredura, preenchendo os vazios entre as pedras assentadas.

IV.2	COMPACTAÇÃO

Após o rejuntamento das pedras irregulares, o calçamento será compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo tandem com peso mínimo de 10 t. A rolagem deverá progredir das bordas para o eixo.

Esta rolagem deverá ser uniforme, de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de rolamento.

- URBANISMO DOS PASSEIOS/SINALIZAÇÃO

- CALÇADAS:

Os passeios serão em blocos de concreto intertravados com largura de 1,20m cada lado, assentados sobre lastro de pó de pedra, com espessura do paver de 6cm..

- PLACAS DE SINALIZAÇÃO:

Serão colocadas placas de sinalização viária vertical, do tipo Placas de Preferencial, conforme detalhes do projeto, com tubo de aço galvanizado de 1 ½”, comprimento de 3,00 metros e placa com película refletiva.

VI)	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

As galerias de águas pluviais serão executadas em tubos de concreto tipo macho e fêmea, assentadas sem berço em valas abertas com equipamento, tendo o fundo compactado convenientemente, (obedecendo a orientação do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal)

Serão executadas bocas de lobo em alvenaria de blocos de concreto, conforme projeto específico.

VII)	RECEPÇÃO DE OBRA

Após concluída a obra será totalmente limpa, com remoção do material excedente e entulhos provenientes da sua execução.

A liberação da obra será feita após vistoria e termo de recepção do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

Marquinho, 17 de novembro de 2023.

Charles Alexandre Batista

Engenheiro Civil CREA PR 135.938/D